Central Analítica
Instituto de Química – UFRN

Requisição para ensaio por Cromatografia

Dados cadastrais

Requisitante: Lyghia Maria Araújo Meirelles Data19/07/2018 Departamento/ Laboratório: Laboratório de Desenvolvimento de Medicamentos/Faculdade de Farmácia

e-mail para envio de resultados: lyghia@ymail.com Nome do Prof. Orientador: Prof. Túlio Flávio A. de L. e Moura

Descrição Geral das amostras

| Nome da substância | Código |
| --- | --- |
| Etambutol 0,05mg/mL | 0,05a; 0,05b; 0,05c |
| Etambutol 0,1mg/mL | 0,1a; 0,1b; 0,1c |
| Etambutol 0,2mg/mL | 0,2a; 0,2b; 0,2c |
| Etambutol 0,3mg/mL | 0,3a; 0,3b; 0,3c |
| Etambutol 0,4mg/mL | 0,4a; 0,4b; 0,4c |
| Etambutol 0,5mg/mL | 0,5a; 0,5b; 0,5c |
| *As amostras devem ser identificadas ou ter um código que as discrimine. **O código dará nome ao arquivo do resultado. *** O número de amostras é limitado a 10. |  |

Características da amostra

Sólida; X Líquida; Gasosa; X Orgânica; Inorgânica; Biológica; Higroscópica; Corrosiva; Tóxica; Volátil; X Ácida; Neutra; Básica; Inflamável; Oxidante; Nociva; Irritante; Explosiva.

Ensaio solicitado

GC-MS X LC-DAD LC-F LC-I

Condições

Solventes necessários: Acetonitrila X Metanol Diclorometano X Outro (especificar): Tampão acetato pH 5 Analitos de interesse: Etambutol Especificação da coluna: C18, 150 x 4,6 mm, 5 um_ _ _ _ _ _ _ _ Método: Tampão acetato pH 5: MeOH (83:17)

Observações:

A coluna deve ser acondicionada inicialmente com água, até alcançar a proporção 83:17 de Água:MeOH, em seguida é trocada a água pelo tampão para acondicionar antes de iniciar a análise. Ao encerrar as análises a fase aquosa deve ser trocada por água para remover o tampão da coluna e do sistema, e em seguida alcançar a condição de armazenamento em MeOH:Água (85:15).